연 구 노 트

(No. 01 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

통합제어기 요구사항 정의 및 하드웨어 아키텍처 설계

근거 자료: 협약 총괄표(CEN 담당: 모터 및 인버터 적용을 위한 통합전력제어 및 운용 기술 개발), 2025.7.21 검수서(통합제어기 HW 설계 재료비)

2. 연구 목적 및 배경

본 과제에서 CEN코퍼레이션은 모터·인버터 적용을 위한 통합전력제어 및 운용 기술을 담당한다. 통합제어기가 연동할 대상(인텍: 인버터·OBC·DC/DC, 프레스토라이트: 350~800V 대응 모터, HD한국조선해양: 냉각 모듈, 수요기업: 실차)을 정리하고, 이를 근거로 제어기의 기능·성능 요구사항과 하드웨어 구조를 확정한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 상위 시스템 블록도 작성: 통합제어기 ↔ 인버터/OBC/DC-DC/모터/냉각모듈/실차 CAN 간 신호 흐름 정의

2) 입출력 목록화: 아날로그 입력, 디지털 입·출력, 통신 채널, 전원 입력 범위를 표로 정리하고 기관별 협의 일자·담당자 기록

3) 기능 요구사항 분류: 전력 분배·운용모드 전환, 고장진단, 데이터 로깅, 실차 통신 (요구사항 ID 부여)

4) HW 구성 분할: MCU부 / 전원부 / 통신부 / 보호부 / I·O부로 나누고 부별 설계 책임자 지정

5) 요구사항 ↔ 설계 ↔ 시험 항목 추적표(Traceability Matrix) 초안 작성

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 총 건수 (ID 부여 기준) | 기능·성능·인터페이스·환경 4분류 |  |  |
| 협의 대상 기관별 신호 목록 확정 | 인텍 / 프레스토라이트 / HD한국조선해양 |  |  |
| HW 블록 분할 확정 여부 | 5개 블록(MCU·전원·통신·보호·I/O) |  |  |
| 추적표 작성 완료율 | 요구사항 대비 설계·시험 항목 매핑 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

요구사항 확정본 내부 검토 후 기관 간 인터페이스 사양서(ICD) 초안으로 연결한다. 미확정 항목은 협의 일정과 함께 목록화한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 02 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

통합제어기 MCU 선정 및 주변회로(전원·클럭·메모리) 설계

근거 자료: 검수서 첨부 사진: 부품 포장에서 NXP S32K3 계열 MCU 및 외장 플래시로 보이는 라벨 확인(라벨 일부만 판독됨 — 정확한 품명은 구매 내역서로 확인 필요)

2. 연구 목적 및 배경

통합전력제어에는 다채널 PWM·ADC·CAN 및 기능안전 대응이 가능한 차량용 MCU가 요구된다. 구매 부품 사진상 NXP S32K3 계열로 보이는 MCU를 사용하는 것을 전제로, 선정 근거와 주변회로 설계 기준을 기록한다(품명 확정 후 본 노트의 사양을 정정).

3. 연구 내용 및 방법

1) 선정 기준표 작성: 코어 성능, Flash/RAM 용량, CAN(FD) 채널 수, ADC·타이머 해상도, 동작 온도 등급(차량용 AEC-Q100), 기능안전(ISO 26262 대응 문서 제공 여부)

2) 대안 MCU 1~2종과 항목별 비교 후 선정 사유 서술 (사양은 각 제조사 데이터시트 기준으로 인용 및 출처 기재)

3) 주변회로: 코어·I/O 전원 시퀀스, 리셋·워치독, 크리스털 클럭, 디버그 커넥터, 외장 플래시 연결

4) 핀 할당표 작성: PWM, ADC, CAN, GPIO 기능별 배치와 PCB 배선 영향 검토

5) 소프트웨어 개발 환경(툴체인, 디버거, 형상관리) 확정 및 버전 기록

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU 품명·패키지 (구매 내역서 대조) | 구매 내역서·라벨과 일치 확인 |  |  |
| 핀 할당 충돌 여부 | 필수 기능 100% 배치 |  |  |
| 전원 시퀀스·리셋 동작 | 데이터시트 요구 조건 충족 |  |  |
| 디버거 접속 및 기본 코드 구동 | LED 점멸 등 최소 동작 확인 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

핀 할당표와 회로도를 동결(freeze)하고 PCB 아트워크 단계로 넘긴다. 데이터시트 오류·개정사항은 본 노트에 즉시 반영한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 03 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

CAN 통신 인터페이스 설계 및 메시지 프로토콜 정의

근거 자료: 검수서 첨부 시제품 PCB 사진(실크 인쇄 'CAN Controller Ver 1.0'으로 판독), 총괄표(수요기업 실차 연동)

2. 연구 목적 및 배경

통합제어기는 인버터·OBC·DC/DC·실차와 CAN으로 데이터를 주고받는다. 시제품 PCB에 실장된 CAN 컨트롤러 회로의 설계 근거와 메시지 규약(ID, 주기, 신호 정의)을 정리하여 기관 간 호환성을 확보한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 물리계층 설계: 트랜시버 선정, 종단저항(120Ω) 구성, 공통모드 초크·ESD 보호 소자 배치(ISO 11898 기준 확인)

2) 상위 프로토콜 결정: 건설기계 적용성을 고려한 SAE J1939 또는 사용자 정의 메시지 중 선택 및 사유 기록

3) 메시지 사양서(DBC 파일) 작성: 메시지 ID, 송수신 주기, 신호 시작비트·길이·스케일·단위, 타임아웃 정의

4) 버스 부하율 계산: 전체 메시지 주기·길이로 예상 부하율 산출(목표 설정 후 실측과 비교)

5) 통신 두절·Bus-off 시 동작 정의(고장진단 노트와 연계)

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보율 / 샘플링 포인트 | 확정값 기입(기관 간 합의) |  |  |
| 종단저항 측정 (CAN_H–CAN_L) | 약 60Ω (양단 종단 시) |  |  |
| 버스 부하율 | 설계 목표 이하(목표치 기입) |  |  |
| 메시지 송수신 성공률 | 오류 프레임 발생 여부 기록 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

DBC 초안을 인텍·프레스토라이트와 공유하여 신호 정의를 합의하고, 벤치 상호 연동 시험 일정을 수립한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 04 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

전원 입력·역접속·서지 보호회로 설계

근거 자료: 연구재료 구매 사진(Diodes사 BZT52C24-7-F 제너 다이오드, LRC LBAT54CLT1G 쇼트키 다이오드 라벨 판독)

2. 연구 목적 및 배경

건설기계의 전원 계통은 부하 변동·서지가 크므로 통합제어기 입력단에 보호회로가 필요하다. 구매 부품(24V급 제너 다이오드, 쇼트키 다이오드)의 역할을 정리하고 보호회로의 설계 근거를 기록한다. 실제 적용 전원 전압 범위는 요구사항 확정값을 기입한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 입력 전원 조건 정리: 공칭 전압, 허용 변동 범위, 예상 서지(차량 전기 시험규격 ISO 7637-2 / ISO 16750-2 등 적용 여부는 시험규격 확정 시 확인)

2) 역접속 보호: 다이오드 방식과 MOSFET 방식 비교, 전압강하·발열 계산

3) 과전압 클램핑: 제너 다이오드(BZT52C24-7-F, 24V급) 정격 전력·전류 확인 및 한계 검토, 필요 시 TVS 병용 검토

4) 쇼트키 다이오드(LBAT54C 계열) 용도 정의: 신호 클램프 또는 OR-ing 등 실제 적용 위치를 회로도 기준으로 기록

5) SPICE 또는 계산 시뮬레이션으로 서지 인가 시 노드 전압 예측

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 전압 범위 (정상 동작) | 요구사항 확정값 기입 |  |  |
| 역접속 인가 시 하류 전압 | 허용 범위 이내 |  |  |
| 서지 인가 시 클램프 전압 | 후단 소자 정격 이하 |  |  |
| 제너 다이오드 소비전력 | 정격 대비 여유율 기록 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

시뮬레이션 결과와 시제품 실측을 비교해 소자 정격을 재검토하고, 부품 변경 시 사유를 BOM 변경 이력에 남긴다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 05 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

ESD 보호 및 EMC 대응 설계(통신선·커넥터)

근거 자료: 연구재료 구매 사진(Nexperia PESD 계열 ESD 보호 소자, TDK 라벨의 릴 부품 — 정확한 품명은 구매 내역서 확인 필요)

2. 연구 목적 및 배경

통합제어기는 실차 환경에서 정전기·전도성·방사성 노이즈에 노출된다. 통신선·커넥터 입력부의 ESD 보호 소자 배치와 EMC 대응 설계 근거를 기록하고, 시험 전 설계 단계에서 취약점을 줄인다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 보호 대상 식별: 외부 커넥터와 연결되는 모든 핀(CAN, 아날로그, 디지털 I/O, 전원) 목록화

2) ESD 소자 선정: 동작전압, 정전용량(CAN 신호 품질 영향), 클램프 전압, 내량(IEC 61000-4-2 / ISO 10605 등급 목표는 확정 후 기입)

3) PCB 레이아웃 규칙: 보호 소자를 커넥터 인접 배치, 접지 경로 최단화, 필터 부품(TDK 라벨 부품: 용도 확인 후 기입) 배치

4) EMC 시험 계획: 방사·전도 방출/내성 시험 항목, 적용 규격(건설기계 규격 포함)은 시험기관과 협의하여 확정

5) 사전 점검: 근접 프로브 측정 또는 간이 시험으로 취약 주파수 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보호 소자 장착 위치 점검 | 모든 외부 핀 보호 여부 |  |  |
| CAN 파형 품질 (보호 소자 실장 후) | 신호 왜곡 없음 |  |  |
| ESD 접촉 방전 시험 결과 | 목표 등급(기입) 통과 |  |  |
| 사전 EMC 취약 주파수 | 관찰 결과 기록 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

사전 점검 결과를 반영해 레이아웃 개선안을 만들고, 공인 시험 일정과 시험 항목을 확정한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 06 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

디지털 I/O 및 상태표시 회로 설계

근거 자료: 연구재료 구매 사진(KEC KRC110S 디지털 트랜지스터, onsemi/LRC SBC846ALT1G 트랜지스터, ROHM 1SS355VM 스위칭 다이오드, WCN Opto 적색 LED 라벨 판독)

2. 연구 목적 및 배경

제어기의 릴레이·인디케이터·외부 신호 연동에는 소신호 스위칭 회로가 쓰인다. 구매 부품의 역할(레벨 변환, 구동, 역전류 방지, 상태 표시)을 회로별로 정리하고, 동작 마진을 계산하여 설계 근거를 남긴다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 디지털 입력 회로: 풀업/풀다운, 필터, 클램프 다이오드 구성 및 입력 임계 전압 검토

2) 디지털 출력 회로: 트랜지스터(SBC846A) 구동 전류·포화 조건 계산, 베이스 저항 산정

3) 디지털 트랜지스터(KRC110S) 사용 위치와 내장 저항값 확인(데이터시트 기준)

4) 스위칭 다이오드(1SS355VM): 유도성 부하 프리휠링 또는 신호 분리 용도 중 실제 사용 위치 기록

5) 상태 표시 LED: 전류 제한 저항 산정, 표시 상태(정상/경고/고장)와 색상 규칙 정의

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력 단 포화 전압 (Vce) | 계산값 대비 실측 |  |  |
| 입력 임계 전압 / 노이즈 마진 | 설계 마진 이상 |  |  |
| LED 구동 전류 | 정격 이하, 가시성 확인 |  |  |
| 역전류·잔류 전압 점검 | 오동작 없음 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

회로별 계산서를 회로도 개정 번호와 함께 보관하고, 시제품 실측 후 계산값과 차이가 큰 항목은 원인을 분석한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 07 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

통합전력제어 운용모드 상태머신 및 전력 분배 알고리즘

근거 자료: 총괄표(통합전력제어 및 운용 기술 개발), 인텍·프레스토라이트·HD한국조선해양 세부 과제 역할

2. 연구 목적 및 배경

모터·인버터·OBC·DC/DC가 배터리 전력을 효율적이고 안전하게 사용하도록 하는 상위 제어 로직이 본 과제의 핵심이다. 운용모드(대기·주행·작업·충전·고장)를 정의하고 모드 전환 조건과 전력 분배 규칙을 설계한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 운용모드 정의: 대기 / 준비 / 주행 / 작업 / 충전 / 제한 운전 / 고장 정지 (실제 모드는 요구사항 확정 후 정정)

2) 상태 전이도 작성: 전이 조건, 우선순위, 전이 시 보호 동작(토크 제한·램프 다운) 기술

3) 전력 분배 규칙: 배터리 허용 출력·충방전 한계 내에서 모터, DC/DC, OBC, 냉각 부하에 대한 우선순위 및 제한 로직

4) 상위 토크 지령 처리: 운전자 입력 → 제한 → 인버터 지령 변환 흐름과 제어 주기 정의

5) 모델 기반 사전 검증 방안: 시뮬레이션 모델에서 상태 전이·한계 동작 확인 후 코드 반영

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상태 전이 시나리오 수 | 정상/경계/오류 시나리오 포함 |  |  |
| 전력 제한 동작 (한계 도달 시) | 허용 범위 내 부드러운 감발 |  |  |
| 모드 전환 시간 | 설계 목표(기입) 이내 |  |  |
| 시뮬레이션 대비 벤치 결과 차이 | 차이 원인 기록 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

시뮬레이션 결과를 반영해 상태머신을 코드화하고, 벤치 시험에서 인버터·DC/DC 연동 시 동작을 확인한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 08 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

고장진단 및 안전상태(Fail-safe) 로직 설계

근거 자료: 총괄표(인텍: 고장진단 기능을 갖는 대전류 연속운전 인버터 기술 개발, CEN: 통합전력제어)

2. 연구 목적 및 배경

인텍의 인버터는 고장진단 기능을 갖도록 개발되므로 통합제어기는 이를 수신·종합하여 안전 상태로 전환할 책임이 있다. 고장 항목별 검출 방법, 판정 시간, 안전상태 동작을 정의한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 고장 목록 작성(FMEA 형식): 통신 두절, 센서 이상, 과온도, 과전류, 전원 이상, 하위 장치 고장 보고 등

2) 검출·판정: 검출 조건, 디바운스 시간, 고장 레벨(경고/제한/정지) 정의

3) 안전상태 정의: 레벨별 출력 제한, 토크 차단, 접촉기 개방 순서 등(실제 시퀀스는 기관 간 협의 후 확정)

4) 고장 코드 체계 및 로깅: 고장 코드 정의, 발생 시각·조건 저장, 진단 도구 조회 방법

5) 고장 주입 시험 계획: 케이블 분리, 신호 오프셋 인가 등으로 검출·전환 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고장 항목 수 (FMEA) | 주요 고장 모드 누락 없음 |  |  |
| 검출 → 안전상태 전환 시간 | 정의된 판정 시간 이내 |  |  |
| 고장 주입 시험 통과율 | 시험 건수 대비 통과 건수 |  |  |
| 고장 로그 보존 확인 | 전원 재투입 후 유지 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

FMEA 결과를 인텍과 공유하여 하위 장치 고장 신호와 상위 판단 기준을 정합하고, 시험 결과를 반영해 임계값을 조정한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 09 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

시제품 PCB 제작·초기 기동(Bring-up) 및 부품 LOT/BOM 이력관리

근거 자료: 검수서 첨부 사진(시제품 PCB 각인 '2025.07.15' 판독, 부품 릴·박스 라벨), 2025.7.21 검수서(모비콘㈜, 통합제어기 HW 설계 재료비 11,700,000원 VAT별도)

2. 연구 목적 및 배경

2025.7.21 검수된 통합제어기 하드웨어 설계 재료와 시제품 PCB를 대상으로 초기 기동 절차와 부품 이력(LOT, 수량, 구매처)을 체계적으로 기록한다. 이는 설계 검증의 재현성과 연구재료비 증빙의 일관성을 모두 확보하기 위함이다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 입고 검수: 수량·LOT·포장 상태(ESD 백, 습도 표시) 확인 및 사진 기록, 검수서 내용과 대조

2) BOM 관리: 부품 번호, 제조사, 수량, 단가, LOT, 입고일, 사용 위치를 한 표로 관리하고 변경 이력 기록

3) PCB 육안·계측 검사: 단락 여부, 전원 레일 저항 측정 후 단계적 전원 투입(전류 제한 설정)

4) Bring-up 순서: 전원 → 클럭/리셋 → 디버거 접속 → LED 점멸 → CAN 루프백 → 아날로그 입력 확인

5) 증빙 정합성 점검: 사진 속 기술개발기간·과제명 문구가 협약 기간(2025.1.1~12.31)과 일치하는지 확인

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입고 수량 / LOT 대조 | 검수서·BOM과 일치 |  |  |
| 전원 레일 단락 점검 (전원 투입 전) | 단락 없음 |  |  |
| 단계별 기동 결과 (전원~CAN 루프백) | 단계별 성공/실패 기록 |  |  |
| 불량·재작업 건수 및 원인 | 원인·조치 기록 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

Bring-up 중 발견된 설계·제조 문제를 개정 목록으로 만들어 Rev.B 설계에 반영하고, 증빙 문구 불일치가 있으면 보완 후 보관한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |

연 구 노 트

(No. 10 / 10)

| 과 제 명 | 중형 전기식 건설기계용 핵심 전장부품 개발 및 통합모듈 구성·실증 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구기관 | 씨이엔코퍼레이션(주) (CEN코퍼레이션) | 연구책임자 | 김인호 |
| 연구기간 | 총 42개월 (2024.07 ~ 2027.12) / 해당연도 2025.01.01~12.31 | 작성일 / 작성자 | . . / |

1. 연구 주제

통합모듈 벤치 시험에서 실차 실증까지의 성능평가 계획 및 연구노트 관리체계

근거 자료: 총괄표(수요기업: HD현대사이트솔루션·HD현대인프라코어·HD현대건설기계 — 실차검증, 4년차 42개월 계획), 공고문 제출서류 목록(수요기업 확약서 등)

2. 연구 목적 및 배경

본 과제는 1·2세부 결과를 통합하여 실차에서 검증하는 구조이다. CEN의 통합제어기를 중심으로 단위(보드)→벤치(모터·인버터 연동)→실차 순으로 시험하는 단계별 계획과 판정 기준을 수립하고, 이를 일관되게 기록할 연구노트 관리체계를 정리한다.

3. 연구 내용 및 방법

1) 단계별 시험: ① 보드 단위 기능 시험 ② 인버터·모터 벤치 연동(HIL 포함 여부 결정) ③ 수요기업 실차 장착·주행·작업 시험

2) 성능평가 지표: 정량 목표는 협약서·계획서의 확정값을 인용하여 기입(본 노트에 임의 수치를 두지 않음)

3) 수요기업 협의: 실차 개조·장착 일정, 시험 장소·안전 절차, 데이터 공유 방식 합의 및 기록

4) 데이터 관리: 시험 조건·원시 데이터 파일명 규칙, 로그 보존, 버전(SW/HW/DBC)과 시험 결과 연결

5) 연구노트 운영: 작성 주기, 작성자·확인자 서명, 증빙(검수서·사진)과 노트 번호 상호 참조

4. 실험·측정 기록 (시험 수행 후 실제 값을 기입 — 사전 기재 금지)

| 점검·측정 항목 | 기준 / 조건 (계획) | 측정·확인값 (실측 기입) | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계별 시험 계획서 승인 | 연구책임자 검토 완료 |  |  |
| 실차 시험 준비 항목 점검 | 수요기업 협의 사항 반영 |  |  |
| 정량 목표 대비 달성도 | 협약서 지표 기준(기입) |  |  |
| 연구노트 서명·증빙 연결률 | 노트별 서명 및 증빙 번호 기재 |  |  |

5. 고찰 및 향후 계획

시험 계획서를 확정하여 벤치 시험부터 착수하고, 결과는 연차 보고서의 근거로 쓸 수 있도록 노트 번호와 연결해 정리한다.

고찰(실험 후 기입): ______________________________________________________________

| 작성자 (서명·일자) |  | 확인자 (서명·일자) |  |
| --- | --- | --- | --- |